SDV Utrullning IT/MT

SDV Utrullning IT/MT

Validering -etikettskrivare och handskanner för provtagning

”Steg-för-steg” instruktioner

OBS! Denna validering gäller för etikettskrivare och handskanner placerad vid samtliga typer av arbetsstationer, dvs både fasta och mobila (Workstation on Wheels, WoW).

Användarroll/behörighet för validering: Sjuksköterska/vävnadskoordinator/

läkare

Genomför validering av etikettskrivare och handskanner för provtagning enligt följande;

- Logga in i SDV och PowerChart med ditt användarkonto.

- Sök valideringspatienten på tilldelat vårdhändelsenummer, ex 120782 i sökrutan för VN. Öppna journalen.

- Klicka på Provtagning i verktygsfältet.

- Du behöver inte skanna patient ID-band, klicka på ”Går det inte att skanna koden?” för att komma vidare. Om du har patientarmband så kan du istället skanna QR koden på patientarmbandet.

- Fönstret Provtagningsinformation öppnas.

- Skanna streckkoden för aktuell provtyp (vanliga labprover, X) på etikettskrivaren för att hitta din skrivare.

Du kan även klicka på ikonen ”skriv ut alla etiketter” för att skriva ut etiketter och välja din skrivare i menyn. Kontrollera då att rätt skrivarnamn visas i utskriftsfönstret för både ”X”-prover och ”Y”-prover.

- Fönstret Skriv ut etiketter öppnas. Om du har fler provtyper se till att prover för vald etikett typ är markerade, dvs X prover. (avmarkera eventuella Y prover, Cytologi)

- Klicka på Skriv ut i fönstret Skriv ut etiketter. Säkerställ att samtliga etiketter skrivits ut.

| Acceptanskriteria | OK/EJ OK |
| --- | --- |
| Samtliga etiketter skrivs ut på vald skrivare |  |

- Skanna etiketterna med handskanner för att uppdatera status på provtagningen till Provtagning utförd.

- Kontrollera att etiketten är avläst genom att identifiera att respektive analys fått en svart bock framför analysnamnet.

| Acceptanskriteria | OK/EJ OK |
| --- | --- |
| Etiketten är avläst med svart bock i analysnamnet |  |

- Klicka därefter på Stäng. Ignorera ev ändringar.
Valideringen av etikettutskrift och handskanner är nu klar.

Ordinationerna som används vid valideringen kommer att behöva återanvändas för annan utrustning. Tänk därför på att inte signera några ordinationer då dessa blir oanvändbara för ytterligare valideringar.

Ordinationerna som används vid valideringen kommer att behöva återanvändas för annan utrustning. Tänk därför på att inte signera några ordinationer då dessa blir oanvändbara för ytterligare valideringar.